ЛОКАЛЬНА СМАТА

ремонт теплосетей котельная Южная ул. Рулева

протяженность 1432 м

| № | Обоснование | Наименование работ |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01-01-004-5 | Разработка грунта теплотрассы экскаватором с ковшом 0,25 м3 | 1000 м3 | 0,36 |
| 2 | 01-02-058-3 К-1,2 т.ч. т3-187 | Доработка грунта 3 гр гручную | 100 м3 | 0,18 |
| 3 | 07-05-030-9 К-0,6,к-0,7 | Демонтаж плит перекрытия теплотрассы | 100 шт | 4,66 |
| 4 | 07-06-001-1 | Монтаж плит перекрытия каналов | 100 м3 ж/б | 0,75 |
| 5 | 01-01-033-2 | Обратная засыпка трассы бульдозером с планировкой поверхности | 1000 м3 | 0,38 |
| 6 | 22-04-001-1 | Устройство колодцев ж/бетонных | 10 м3 | 0,81 |
| 7 | 66-24-2 | Разработка теплоизоляции из минеральной ваты | 100 м2 | 4,66 |
| 8 | 66-16-2 | Демонтаж турбопровода диаметром 76 мм | 100 м | 1 |
| 9 | 66-16-3 | Демонтаж турбопроводов диаметром 100 мм | 100 м | 34,56 |
| 10 | 66-16-5 | Демонтаж турбопроводов диаметром 159 мм | 100 м | 7,4 |
| 11 | 66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм |  | 6 |
| 12 | 66-26-3 | Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм |  | 3 |
| 13 | 66-12-1 | Очистка непроходных каналов от грязи при снятых трубах | 1 м3 | 69 |
| 14 | 22-01-011-1 | Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 50 мм | 1 км | 0,334 |
| 15 | 22-01-011-2 | Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 76 мм | 1 км | 0,1 |
| 16 | 22-01-011-3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием д-100 | 1 км | 0,998 |
| 17 | 24-01-002-1 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах диам. До 50 мм | 100 м | 6,68 |
| 18 | 24-01-002-4 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах диам. До 100 мм | 100м | 14,56 |
| 19 | 24-01-002-6 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах диам. До 150 мм | 100м | 7,4 |
| 20 | 26-01-011-1 | Изоляция трубопроводов материалами минераловатами |  | 123 |
| 21 | 26-01-054-1 | Обертывание изоляции рулонными материалами | 100 м2. | 17,59 |
| 22 | 24-01-032-4 | Установка задвижек д-150 мм | 1 к-т | 2 |
| 23 | 24-01-032-3 | Установка задвижек д-100 мм | 1 к-т | 12 |
| 24 | 24-01-032-1 | Установка задвижек д-50 мм | 1 к-т | 9 |
| 25 | 24-01-033-2 | Установка вентилей д-32 мм | 1 шт | 15 |